HSV= hue, saturation,value

- Este o reprezentare alternativă a standardului RGB

Detecția de forme plus detectie de culoare- real time

Am făcut o detecție de forma și o detecție de culoare . Vede doar lucrurile de culoare albastra si detecteaza ce forma au. Este un algoritm reușit , am reușit sa scoatem și zgomotele , doar dacă scenariul este : sa vadă ca obiectele doar lucrurile albastre

# import pentru pachetele necesare

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

import numpy as np

#alegem un font de scriere

font = cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL

#  initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

camera.framerate = 32

rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))

# lăsăm 0.1 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(0.1)

def nothing(x):

pass

# capturam încontinuu cadre de la camere

for frame in camera.capture_continuous(rawCapture,format="bgr",use_video_port=True):

#imaginea primește cadrele capturate

image = frame.array

#creem trackbaruri pentru matricile de culori pentru a găsi nuanța cea mai potrivită de albastru

cv2.namedWindow("Trackbars")

cv2.createTrackbar("L-H","Trackbars",87,180,nothing)

cv2.createTrackbar("L-S","Trackbars",115,255,nothing)

cv2.createTrackbar("L-V","Trackbars",0,255,nothing)

cv2.createTrackbar("U-H","Trackbars",180,180,nothing)

cv2.createTrackbar("U-S","Trackbars",255,255,nothing)

cv2.createTrackbar("U-V","Trackbars",255,255,nothing)

#punem valorile finale în matricii

l_h=cv2.getTrackbarPos("L-H","Trackbars")

l_s=cv2.getTrackbarPos("L-S","Trackbars")

l_v=cv2.getTrackbarPos("L-V","Trackbars")

u_h=cv2.getTrackbarPos("U-H","Trackbars")

u_s=cv2.getTrackbarPos("U-S","Trackbars")

u_v=cv2.getTrackbarPos("U-V","Trackbars")

lower_blue=np.array([l_h,l_s,l_v])

upper_blue=np.array([u_h,u_s,u_v])

#transformăm în hsv și apoi folosim o masca pentru detecția de culoare

hsv=cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2HSV)

mask=cv2.inRange(hsv,lower_blue,upper_blue)

#pentru a elimina din zgomotele imaginii

kernel=np.ones((5,5),np.uint8)

mask=cv2.erode(mask,kernel)

#căutăm contururile

_, contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for cnt in contours:

#pentru elimina zgomotele ca sa nu le ia ca forme

area=cv2.contourArea(cnt)

approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.02*cv2.arcLength(cnt, True), True)

#calculeaza coordonatele x și y

x=approx.ravel()[0]

y=approx.ravel()[1]

# tot ce este mai mic decat 400 sunt zgomote

if area>400:

#trasează contururile

cv2.drawContours(image,[approx],0,(255),5)

# vedem cate laturi are conturul și știm atunci ce forma este

if len(approx) == 3:

cv2.putText(image, "Triangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 4:

cv2.putText(image, "Rectangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 5:

cv2.putText(image, "Pentagon", (x, y), font, 1, (255))

else:

cv2.putText(image, "Circle", (x, y), font, 1, (255))

#afisam imagine și mask

cv2.imshow("Frame", image)

cv2.imshow("mask", mask)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

# ștergem ce avem pentru pregătirea următorului cadrul

rawCapture.truncate(0)

#dacă apasam tasta q ieșim din for

if key == ord("q"):

break

Detecția de culoare - pe poza

Algoritmul este pentru a detectata culoarea roșie , dacă nu e roșu vedem o imagine neagră

import cv2

import numpy as np

#citim imaginea

image=cv2.imread('red.png')

#afisam imaginea

cv2.imshow("image",image)

#transformăm în hsv

hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

#matricile de culori(parte inferioara si superioasa a culorii )

colorLow = np.array([0,120,70])

colorHigh = np.array([10,255,255])

kernalOpen=np.ones((5,5))

kernalClose=np.ones((5,5))

#măști pentru a detecta culoarea roșie

mask = cv2.inRange(hsv, colorLow, colorHigh)

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE,kernalClose)

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernalOpen)

#pentru afișa culoarea roșie dacă este detectata

result = cv2.bitwise_and(image, image, mask = mask)

cv2.imshow('colorTest', result)

cv2.waitKey(0)

Detecția de culoare - real time

Algoritmul este pentru a detectata doar culoarea roșie , merge perfect . Acest algoritm se va folosi ca sa se opreasca robotelul cand vede culoarea roșie.

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

import numpy as np

#  initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

camera.framerate = 32

rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))

# lăsăm 0.1 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(0.1)

# capturam încontinuu cadre de la camere

for frame in camera.capture_continuous(rawCapture,format="bgr",use_video_port=True):

#imaginea primește cadrele capturate

image = frame.array

#transformăm în hsv

hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)

#matricile de culori(parte inferioara si superioasa a culorii

colorLow=np.array([131,94,0])

colorHigh=np.array([180,255,255])

kernalOpen=np.ones((5,5))

kernalClose=np.ones((5,5))

#măști pentru a detecta culoarea roșie

mask = cv2.inRange(hsv, colorLow, colorHigh)

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE,kernalClose)

mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernalOpen)

#pentru afișa culoarea roșie dacă este detectata

result = cv2.bitwise_and(image, image, mask = mask)

#pentru a afișa imaginea originală și cea in care folosim masca pentru detectia culorii

cv2.imshow("image",image)

cv2.imshow('colorTest', result)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

# ștergem ce avem pentru pregătirea următorului cadrul

rawCapture.truncate(0)

#dacă apasam tasta q ieșim din for

if key == ord("q"):

break