linkuri care s-ar putea sa ne ajute:

https://www.pyimagesearch.com/2015/03/30/accessing-the-raspberry-pi-camera-with-opencv-and-python/

https://pysource.com/2018/09/25/simple-shape-detection-opencv-with-python-3/

https://pysource.com/2018/12/29/real-time-shape-detection-opencv-with-python-3/

Captura de imagine cu OpenCV

# import pentru pachetele necesare

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

# initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

rawCapture = PiRGBArray(camera,size=(640, 480))

# lăsăm 2 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(2)

# reusim sa prinde o imagine de la camera

camera.capture(rawCapture, format="bgr")

image = rawCapture.array

# afisam imaginea

cv2.imshow("Image", image)

cv2.waitKey(0)

Real time cu OpenCV

# import pentru pachetele necesare

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

#  initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

camera.framerate = 32

rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))

# lăsăm 0.1 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(0.1)

# capturam încontinuu cadre de la camere

for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr",use_video_port=True):

#imaginea primește cadrele capturate

image = frame.array

# afișează cadrele

cv2.imshow("Frame", image)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

# ștergem ce avem pentru pregătirea următorului cadrul

rawCapture.truncate(0)

#dacă apasam tasta q ieșim din for

if key == ord("q"):

break

Procesare de imagine

- Transforma o imagine obișnuită într-o imagine alb-negru(grayscale)

- folosim funcția cv2.cvtColor(image,cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# import pentru pachetele necesare

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

# initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

rawCapture = PiRGBArray(camera,size=(640, 480))

# lăsăm 2 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(2)

# reusim sa prinde o imagine de la camera

camera.capture(rawCapture, format="bgr")

image = rawCapture.array

# transforma o imagine obișnuită într-o imagine alb-negru

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# afisam imaginile

cv2.imshow("Image", image)

cv2.imshow("Image1", gray)

cv2.waitKey(0)

- Bluram imaginea alb-negru

- folosim funcția blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# import pentru pachetele necesare

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

# initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

rawCapture = PiRGBArray(camera,size=(640, 480))

# lăsăm 2 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(2)

# reusim sa prinde o imagine de la camera

camera.capture(rawCapture, format="bgr")

image = rawCapture.array

# transforma o imagine obișnuită într-o imagine alb-negru

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# bluram imaginea

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# afisam imaginile

cv2.imshow("Image", image)

cv2.imshow("Image1", gray)

cv2.imshow("Image2", blurred)

cv2.waitKey(0)

- Threshold(binarizare)

- folosim functia _, thresh = cv2.threshold(blurred, 80, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# import pentru pachetele necesare

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

# initializam camera, schimbam rezolutia si capturam o referinta a camerei

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

rawCapture = PiRGBArray(camera,size=(640, 480))

# lăsăm 2 secunde ca sa isi faca camera inițializarea

time.sleep(2)

# reusim sa prinde o imagine de la camera

camera.capture(rawCapture, format="bgr")

image = rawCapture.array

# transforma o imagine obișnuită într-o imagine alb-negru

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# bluram imaginea

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

# tot ce are culoare inchisa face negru ,restul il face alb

_,  thresh = cv2.threshold(blurred, 80, 255, cv2.THRESH_BINARY)

# afisam imaginile

cv2.imshow("Image", image)

cv2.imshow("Image2", blurred)

cv2.imshow("Image3", blurred)

cv2.waitKey(0)

Detecția de forme- prima data pe o imagine cu forme

import cv2

import numpy as np

font = cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL

#luăm imaginea

img = cv2.imread("shapes.jpg")

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

_, threshold = cv2.threshold(blurred, 80, 255, cv2.THRESH_BINARY)

_, contours, _ = cv2.findContours(threshold, cv2.RETR_TREE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for cnt in contours:

approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.01*cv2.arcLength(cnt, True), True)

cv2.drawContours(img, [approx], 0, (255), 5)

x = approx.ravel()[0]

y = approx.ravel()[1]

if len(approx) == 3:

cv2.putText(blurred, "Triangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 4:

cv2.putText(blurred, "Rectangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 5:

cv2.putText(blurred, "Pentagon", (x, y), font, 1, (255))

elif 6 < len(approx) < 15:

cv2.putText(blurred, "Ellipse", (x, y), font, 1, (255))

else:

cv2.putText(blurred, "Circle", (x, y), font, 1, (255))

cv2.imshow("shapes", blurred)

cv2.imshow("Threshold", threshold)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

Detecția de forme- de la o imagine de la camera

Ar trebui sa avem o testare pe un hol alb altfel imi ca obiecte si alte lucruri care au culori inchise.

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

import numpy as np

camera = PiCamera()

camera.resolution=(640,480)

rawCapture = PiRGBArray(camera,size=(640,480))

time.sleep(1)

camera.capture(rawCapture, format="bgr")

img = rawCapture.array

font = cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

_, threshold = cv2.threshold(blurred,30, 255, cv2.THRESH_BINARY)

_, contours, _ = cv2.findContours(threshold, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for cnt in contours:

approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.01*cv2.arcLength(cnt, True), True)

cv2.drawContours(img,[approx],0,(255),5)

x=approx.ravel()[0]

y=approx.ravel()[1]

if len(approx) == 3:

cv2.putText(blurred, "Triangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 4:

cv2.putText(blurred, "Rectangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 5:

cv2.putText(blurred, "Pentagon", (x, y), font, 1, (255))

else:

cv2.putText(blurred, "Circle", (x, y), font, 1, (255))

cv2.imshow("imagine",img)

cv2.imshow("img", blurred)

cv2.imshow ("img1", threshold)

cv2.waitKey(0)

cv2.destroyAllWindows()

Dacă nu avem culori deschise - e cam un eșec

Dacă avem culori deschise atunci detecția merge

Detecția de forme- real time

Algoritmul acesta merge doar pe un hol alb și sa nu avem umbre și sa nu avem schimbări de lumina altfel detecteaza aiurea(se poate vedea chestia asta in filmarile facute de noi) ->nu prea este eficient algoritmul ,căutăm altceva mai bun.

from picamera.array import PiRGBArray

from picamera import PiCamera

import time

import cv2

import numpy as np

font = cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL

camera = PiCamera()

camera.resolution = (640, 480)

camera.framerate = 32

rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480))

time.sleep(0.1)

for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr",use_video_port=True):

image = frame.array

gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

blurred = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)

_, threshold = cv2.threshold(blurred,50, 255, cv2.THRESH_BINARY)

_, contours, _ = cv2.findContours(threshold, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

for cnt in contours:

approx = cv2.approxPolyDP(cnt, 0.01*cv2.arcLength(cnt, True), True)

cv2.drawContours(image,[approx],0,(255),5)

x=approx.ravel()[0]

y=approx.ravel()[1]

if len(approx) == 3:

cv2.putText(blurred, "Triangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 4:

cv2.putText(blurred, "Rectangle", (x, y), font, 1, (255))

elif len(approx) == 5:

cv2.putText(blurred, "Pentagon", (x, y), font, 1, (255))

else:

cv2.putText(blurred, "Circle", (x, y), font, 1, (255))

cv2.imshow("Frame", image)

cv2.imshow("img", blurred)

cv2.imshow ("img1", threshold)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

rawCapture.truncate(0)

if key == ord("q"):

break